ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11

адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru

контактный телефон:  37-18-77

2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области

3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Отделочные работы в  рамках текущего  ремонта  помещения отдела по  г.Шуя и Шуйскому  району комитета Ивановской области ЗАГС, расположенного  по адресу: Ивановская  область, г.Шуя, ул.Мортирия Соловьева, д.16, в соответствии со сметной документацией, (прилагаются).

Размещение заказа происходит у субъектов малого предпринимательства.

| Наименование стройки - Отделочные работы в рамках текущего ремонта помещения отдела Комитета Ивановской области ЗАГС по г.Шуя и Шуйскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект :Отделочные работы в рамках текущего ремонта помещения отдела Комитета Ивановской области ЗАГС по г.Шуя и Шуйскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Отделочные работы в рамках текущего ремонта помещения отдела Комитета Ивановской области ЗАГС по г.Шуя и Шуйскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 499549,92 руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 1421,80 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 114,986 тыс.руб |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин | Материалы |  |  | Всего | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр63-5-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 3,701 | 81,12 |  | 0 | 0 |  |  | 300,23 | 300,23 |  | 0 |  |  | 0 | 10,4 |  | 38,4904 |
|  | (0) |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 81,12 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,11103 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 3,701 | 10,5984 |  | 0 | 0 |  |  | 39,22 | 39,22 |  | 0 |  |  | 0 | 1,242 |  | 4,59664 |
|  | (0) | ЗП=7,68*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,9*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 1 м2 очищаемой поверхности | 10,5984 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | ФЕРр61-1-02 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором | 3,701 | 921,93 |  | 20,01 | 549,83 |  |  | 3412,06 | 1303,09 |  | 74,06 |  |  | 2034,92 | 42,37 |  | 156,81137 |
|  | (0) |  | 100 м2 поверхности | 352,09 |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  | 27,46 |  |  |  | 0,64 |  | 2,36864 |
| 4 | ФЕРр61-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором | 1,21 | 3184,35 |  | 20,94 | 1140,23 |  |  | 3853,06 | 2448,05 |  | 25,34 |  |  | 1379,68 | 228,35 |  | 276,3035 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2023,18 |  | 7,77 |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  | 0,67 |  | 0,8107 |
| 4.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 4,0898 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 3,701 | 220,11 |  | 3,09 | 0,36 |  |  | 814,63 | 801,86 |  | 11,44 |  |  | 1,33 | 22,5216 |  | 83,35244 |
|  | (0) | ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия | 216,66 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  | 0,015 |  | 0,05552 |
| 5.1 | [101-9732] | Грунтовка Тифенгрунт | 0,07402 |  |  |  | 11758,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,38 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР15-04-027-05 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 3,701 | 564,2826 |  | 4,395 | 402,54 |  |  | 2088,41 | 582,34 |  | 16,27 |  |  | 1489,8 | 16,5462 |  | 61,23749 |
|  | (0) | ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 157,3476 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  | 0,015 |  | 0,05552 |
| 7 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 0,461 | 3755,0392 |  | 1,77 | 3165,61 |  |  | 1731,07 | 270,91 |  | 0,82 |  |  | 1459,35 | 64,791 |  | 29,86865 |
|  | (0) | ЗП=425,84*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=46,95*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 587,6592 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,015 |  | 0,00692 |
| 8 | ФЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности(под окраску) | 2,548 | 1051,4348 |  | 1,77 | 638,48 |  |  | 2679,06 | 1047,7 |  | 4,51 |  |  | 1626,85 | 46,4094 |  | 118,25115 |
|  | (0) | ЗП=297,96*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=33,63*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 411,1848 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,015 |  | 0,03822 |
| 9 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 2,548 | 1932,9184 |  | 13,545 | 1604,83 |  |  | 4925,08 | 801,46 |  | 34,51 |  |  | 4089,11 | 35,0658 |  | 89,34766 |
|  | (0) | ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 314,5434 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,015 |  | 0,03822 |
| 10 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 0,692 | 2353,9378 |  | 20,55 | 1802,35 |  |  | 1628,92 | 367,48 |  | 14,22 |  |  | 1247,23 | 59,202 |  | 40,96778 |
|  | (0) | ЗП=384,81*1,2*1,15; ЭММ=13,7*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=42,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 531,0378 |  | 0,345 |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,03 |  | 0,02076 |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРр63-10-02прим. | Демонтаж плитки потолочной | 1,058 | 89,02 |  | 6,25 | 0 |  |  | 94,18 | 87,57 |  | 6,61 |  |  | 0 | 9,58 |  | 10,13564 |
|  | (0) |  | 100 м2 облицовки | 82,77 |  | 2,32 |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  | 0,2 |  | 0,2116 |
| 12 | ФЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) | 1,058 | 6281,3652 |  | 30,075 | 5037,18 |  |  | 6645,68 | 1284,53 |  | 31,82 |  |  | 5329,34 | 133,86 |  | 141,62388 |
|  | (0) | ЗП=879,79*1,2*1,15; ЭММ=20,05*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=97*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м2 потолка | 1214,1102 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 12.1 | [201-9010] | Тяга подвесов | 85,698 |  |  |  | 12,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042,09 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 1,058 | 270,5292 |  | 4,395 | 0,36 |  |  | 286,22 | 281,19 |  | 4,65 |  |  | 0,38 | 27,6276 |  | 29,23 |
|  | (0) | ЗП=192,59*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=20,02*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия | 265,7742 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,015 |  | 0,01587 |
| 13.1 | [101-9732] | Грунтовка Тифенгрунт | 0,02116 |  |  |  | 11758,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,81 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР15-04-027-06 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 1,058 | 633,4796 |  | 5,7 | 411,23 |  |  | 670,22 | 229,11 |  | 6,03 |  |  | 435,08 | 22,77 |  | 24,09066 |
|  | (0) | ЗП=156,92*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 216,5496 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,015 |  | 0,01587 |
| 15 | ФЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 1,058 | 2067,4302 |  | 13,545 | 1699,86 |  |  | 2187,34 | 374,56 |  | 14,33 |  |  | 1798,45 | 39,468 |  | 41,75714 |
|  | (0) | ЗП=256,54*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=28,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 354,0252 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,015 |  | 0,01587 |
| 16 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов (потолочных) поливинилхлоридных на клее КН-2 | 1,16 | 590,2412 |  | 3,93 | 465,23 |  |  | 684,68 | 140,45 |  | 4,56 |  |  | 539,67 | 12,4062 |  | 14,39119 |
|  | (0) | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м плинтуса | 121,0812 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 17 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 0,428 | 7314,6506 |  | 650,145 | 5335,4 |  |  | 3130,67 | 568,86 |  | 278,26 |  |  | 2283,55 | 141,3948 |  | 60,51697 |
|  | (0) | ЗП=963,12*1,15*1,2; ЭММ=433,43*1,25*1,2; ЗПм=8,82*1,25*1,2; ТЗТ=102,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2 | 100 м2 поверхности облицовки | 1329,1056 |  | 13,23 |  |  |  |  |  |  | 5,66 |  |  |  | 1,14 |  | 0,48792 |
| Откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр61-7-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 0,141 | 5751,92 |  | 36,26 | 2279,61 |  |  | 811,02 | 484,48 |  | 5,11 |  |  | 321,43 | 383,06 |  | 54,01146 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3436,05 |  | 13,46 |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,16 |  | 0,16356 |
| 18.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 1,1421 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза откосов стен | 0,141 | 220,11 |  | 3,09 | 0,36 |  |  | 31,04 | 30,55 |  | 0,44 |  |  | 0,05 | 22,5216 |  | 3,17555 |
|  | (0) | ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия | 216,66 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,015 |  | 0,00212 |
| 19.1 | [101-9732] | Грунтовка Тифенгрунт | 0,00282 |  |  |  | 11758,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,16 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР15-04-027-05 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям (откосов) стен, подготовленных под окраску | 0,141 | 564,2826 |  | 4,395 | 402,54 |  |  | 79,56 | 22,19 |  | 0,62 |  |  | 56,76 | 16,5462 |  | 2,33301 |
|  | (0) | ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 157,3476 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,015 |  | 0,00212 |
| 21 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 0,141 | 2353,9378 |  | 20,55 | 1802,35 |  |  | 331,91 | 74,88 |  | 2,9 |  |  | 254,13 | 59,202 |  | 8,34748 |
|  | (0) | ЗП=384,81*1,2*1,15; ЭММ=13,7*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=42,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 531,0378 |  | 0,345 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,03 |  | 0,00423 |
| 22 | ФЕРр63-10-01прим. | Разборка экрана из ДСП | 0,059 | 69,41 |  | 6,25 | 0 |  |  | 4,1 | 3,73 |  | 0,37 |  |  | 0 | 7,31 |  | 0,43129 |
|  | (0) |  | 100 м2 облицовки | 63,16 |  | 2,32 |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,2 |  | 0,0118 |
| 23 | ФЕР10-05-008-01прим. | Устройство экрана из ГКЛ | 0,059 | 5478,7528 |  | 32,475 | 4407,4 |  |  | 323,25 | 61,29 |  | 1,92 |  |  | 260,04 | 114,54 |  | 6,75786 |
|  | (0) | ЗП=752,81*1,2*1,15; ЭММ=21,65*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=83*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1038,8778 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 24 | ФЕР10-01-059-01 | Установка радиаторных решеток | 0,03 | 2869,161 |  | 404,085 | 1633,35 |  |  | 86,07 | 24,95 |  | 12,12 |  |  | 49 | 103,707 |  | 3,11121 |
|  | (0) | ЗП=602,7*1,2*1,15; ЭММ=269,39*1,2*1,25; ЗПм=20,07*1,2*1,25; ТЗТ=75,15*1,2*1,15; ТЗТм=1,73*1,2*1,25 | 100 шт. изделий | 831,726 |  | 30,105 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 2,595 |  | 0,07785 |
| 24.1 | [203-9130] | Решетка радиаторная | 3 |  |  |  | 308,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,74 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,171 | 1092,7 |  | 0,87 | 515,51 |  |  | 186,85 | 98,55 |  | 0,15 |  |  | 88,15 | 65,94 |  | 11,27574 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 576,32 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр62-9-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%% | 0,541 | 2161,41 |  | 8,36 | 937,4 |  |  | 1169,32 | 657,67 |  | 4,52 |  |  | 507,13 | 140,7 |  | 76,1187 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1215,65 |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  | 0,1 |  | 0,0541 |
| Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРр63-10-01 | Разборка облицовки стен из плит ДСП | 0,157 | 69,41 |  | 6,25 | 0 |  |  | 10,9 | 9,92 |  | 0,98 |  |  | 0 | 7,31 |  | 1,14767 |
|  | (0) |  | 100 м2 облицовки | 63,16 |  | 2,32 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,2 |  | 0,0314 |
| 28 | ФЕР10-05-008-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем | 0,157 | 5478,7528 |  | 32,475 | 4407,4 |  |  | 860,16 | 163,1 |  | 5,1 |  |  | 691,96 | 114,54 |  | 17,98278 |
|  | (0) | ЗП=752,81*1,2*1,15; ЭММ=21,65*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=83*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1038,8778 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 28.1 | [] | Материал теплоизоляционный Урса | 16 |  |  |  | 21,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,68 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 0,157 | 220,11 |  | 3,09 | 0,36 |  |  | 34,56 | 34,02 |  | 0,49 |  |  | 0,06 | 22,5216 |  | 3,53589 |
|  | (0) | ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия | 216,66 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,015 |  | 0,00236 |
| 29.1 | [101-9732] | Грунтовка Тифенгрунт | 0,00314 |  |  |  | 11758,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,92 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР15-04-027-05 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 0,157 | 564,2826 |  | 4,395 | 402,54 |  |  | 88,59 | 24,7 |  | 0,69 |  |  | 63,2 | 16,5462 |  | 2,59775 |
|  | (0) | ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 157,3476 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,015 |  | 0,00236 |
| 31 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 0,157 | 1932,9184 |  | 13,545 | 1604,83 |  |  | 303,47 | 49,38 |  | 2,13 |  |  | 251,96 | 35,0658 |  | 5,50533 |
|  | (0) | ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 314,5434 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,015 |  | 0,00236 |
| 32 | ССЦ10.2010 п.91 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | 4,5 | 178,77 |  | 0 | 0 |  |  | 804,47 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ССЦ10.2010 Табл.6-1 | Расстояние перевозки - от 10,1 до 11 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6 | 4,5 | 55,94 |  | 0 | 0 |  |  | 251,73 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42992,31 | 12668,02 |  | 564,97 |  |  | 29759,39 | 1417,30428 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,25 |  |  |  | 4,49589 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  | 12668,02*11,16*0,81 |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |  |  |  | 114513,83 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 564,97*4,45*1,06 |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  |  | 2664,96 |  |
| Материалы |  |  |  |  | 29759,39*4,91*0,99 |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  |  |  |  |  | 144657,42 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261836,21 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (12, 23, 24, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (1533,87+0,9)*11,16*0,81*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  |  |  | 13849,84 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (1533,87+0,9)*11,16*0,81*0,5355 |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  |  |  | 7429,37 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (39,22+0)*11,16*0,81*0,81*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  | 269,94 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (39,22+0)*11,16*0,81*0,595 |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  |  |  | 210,95 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (25, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (756,22+0,63)*11,16*0,81*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 5144,9 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (756,22+0,63)*11,16*0,81*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 3420,81 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (5561,19+9,01)*11,16*0,81*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  |  |  | 44728,02 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (5561,19+9,01)*11,16*0,81*0,4675 |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  |  |  | 23539,74 |  |
| Полы. Ремонт (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (140,45+0)*11,16*0,81*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  |  |  | 1321,13 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (140,45+0)*11,16*0,81*0,6375 |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  |  |  | 809,38 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (1, 11, 22, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (401,45+2,95)*11,16*0,81*0,77*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 2645,93 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (401,45+2,95)*11,16*0,81*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1827,81 |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (3, 4, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | (4235,62+38,76)*11,16*0,81*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  | 28693,09 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | (4235,62+38,76)*11,16*0,81*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 19319,34 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  | 96652,85 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 96652,85 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  | 56557,4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 56557,4 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415046,46 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 415046,46*0,02 |  |  |  |  |  |  | 2%% |  |  |  |  |  | 8300,93 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423347,39 |  |
| НДС |  |  |  |  | 423347,39*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18%% |  |  |  |  |  | 76202,53 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499549,92 |  |

Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной сметной документацией, имеющей положительное заключение ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области».

Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, требованиями пожарной безопасности и др. Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

5. Место выполнения работ:

Помещения, занимаемые отделом по г. Шуе и Шуйскому району комитета ЗАГС по адресу: Ивановская область, г.Шуя, ул. Мортирия Соловьева, д. 16

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 24 декабря 2010 года.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, расходы на сертификацию, другие затраты.

8. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта составляет 499 549,92  руб. (четыреста девяносто девять тысяч пятьсот сорок девять руб. 92 коп.)

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 ежедневно, перерыв – 13.00 – 14.00.

Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок:18.00 час.,«10» декабря 2010 года.

Заявки на участие в запросе котировок могут подавать только субъекты малого предпринимательства.

Участники, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, но подтвердившие в котировочной заявке, что являются субъектами малого предпринимательства, будут считаться представившими недостоверную информацию.

Каждый участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10. Срок и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ в размере 100% производится Заказчиком не позднее 5 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Государственный контракт должен быть подписан не ранее и не позднее, чем через 7 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

При заключении государственного контракта победителю необходимо представить копии учредительных документов.

Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ.